設計一個具有情境智慧式的老人居家看護, 情境及設計方式

可以將專題命名為 「情境感知式高齡者居家智慧照護系統」，透過感測器了解長者的生活狀態，依據時間、活動與環境變化，提供提醒、環境調整及異常通知。

一、情境描述

以一位獨居長者為例：每天早晨起床後，系統偵測到床鋪離床與房間活動，自動開啟柔和照明，播放「早安，今天也要記得吃早餐」的語音。到了預設時間，提醒長者用餐、喝水或依原有安排服藥。

夜間長者起床前往浴室時，床邊與走道燈自動亮起；若長者進入浴室後，超過設定時間仍未出來，系統先詢問「您還好嗎？」。長者可以按下按鈕回覆平安；若持續沒有回應，系統再通知家屬確認。

核心概念是：結合情境判斷，讓同一個感測事件在不同時間與狀態下，產生適當的照護動作。

| 情境 | 判斷依據 | 系統回應 |
| --- | --- | --- |
| 早晨起床 | 起床時段＋離床＋房間活動 | 柔和開燈、早安語音 |
| 用餐與日常提醒 | 預設時間＋人在家中 | 播放提醒，可按鍵確認或稍後提醒 |
| 夜間如廁 | 夜間＋離床＋走道活動 | 開啟床邊及走道照明，返回後延遲熄燈 |
| 浴室停留過久 | 進入浴室後，超過個人設定時間未離開 | 先語音詢問，無回應再通知家屬 |
| 白天長時間未活動 | 非睡眠時段＋人在家＋多個感測器無活動 | 先提醒確認，再依回應決定是否通知 |
| 外出未返家 | 外出模式＋超過約定返家時間 | 提醒家屬聯繫確認 |
| 主動求助 | 長者按下求助按鈕 | 立即通知指定家屬，顯示時間與位置 |

浴室久留或沒有活動，代表「需要確認」，不能直接判定為跌倒或失去意識。

二、設計方式

建議採用 「感測層、情境判斷層、照護回應層、家屬介面」 四部分。

| 系統部分 | 建議設備或技術 | 設計用途 |
| --- | --- | --- |
| 活動感測 | 人體紅外線感測器，或毫米波存在感測器 | 了解房間是否有人及活動狀態 |
| 門口感測 | 大門、浴室門磁感測器 | 輔助判斷外出與進出；需搭配其他感測器 |
| 離床感測 | 床墊壓力感測器 毫米波雷达 | 判斷在床、離床及返回 |
| 環境感測 | 溫溼度、照度感測器 | 提供環境提醒與照明控制 |
| 操作設備 | 大型平安確認按鈕、求助按鈕 | 讓長者簡單回應或求助 |
| 語音與照明 | 蜂鸣器、低壓LED燈 | 播放提醒、自動引導照明 |
| 控制設備 | ESP32 | ESP32收集資料，樹莓派整合事件與情境 |
| 家屬介面 | 手機網頁＋通知服務 | 查看狀態、接收提醒、確認已處理 |

初期可優先使用感測器，減少攝影機帶來的隱私疑慮。長者介面以大按鈕、清楚文字及可調音量的語音為主。

三、情境判斷如何設計

先使用容易理解與驗證的規則，再逐步加入個人化分析。例如：

如果現在是夜間，且床墊偵測到離床，就開啟床邊燈；若接著偵測到走道活動，再開啟走道燈。

如果長者進入浴室後超過個人設定時間，先播放平安詢問；等待期間若按下確認按鈕，解除提醒；持續未回應，才通知家屬。

為了降低誤報，系統需區分「在家、外出、睡眠、訪客來訪」等狀態，並讓家屬調整時間門檻。後續可分析長者平常的起床、如廁與活動時間，找出偏離個人習慣的事件，作為提醒依據。

四、實作與驗證方式

建議大學部專題先完成三個情境：

- 夜間離床照明：測試離床、走道移動及返回後的燈光控制。

- 浴室久留確認：測試正常離開、按鍵回覆及未回應通知。

- 主動求助通知：測試通知送達、家屬確認及未確認時的再次提醒。

以模擬情境記錄判斷正確率、誤報次數、通知延遲及操作便利性，並測試網路中斷、感測器故障與停電恢復。基本照明和求助操作應盡量保留本地功能，介面也要清楚顯示設備是否正常連線。

這項專題的特色在於：從單純偵測「有人移動」，進一步理解「長者正在做什麼、是否需要協助」，並採取分階段的照護回應。 系統定位為日常照護輔助與異常提醒，無法取代照護人員或保證辨識所有緊急事件。